修改意见回复 —— 专家二意见3补充：定量性能对比表

补充说明：

针对专家二意见3，我们对模糊自适应算法与传统FLL+PLL算法在三种场景下的性能进行了定量对比分析。评价指标包括频率误差均方根值（RMSE）、频率误差峰值、牵引时间（50ms滑动窗口频率误差RMS首次低于15Hz的时刻）和相位误差标准差。结果如下表所示，模糊自适应算法在所有指标上均显著优于传统方法。

| 场景 | 算法 | 频率RMSE (Hz) | 峰值误差 (Hz) | 牵引时间 (ms) | 相位标准差 (rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景一：50g恒加速度 (初始频偏100Hz) |  |  |  |  |  |
|  | 模糊自适应 | 20.23 | 104.61 | 282.0 | 0.9417 |
|  | 传统FLL+PLL | 53.28 | 185.80 | 445.0 | 1.1327 |
| 场景二：20g/s加加速度 (初始频偏100Hz) |  |  |  |  |  |
|  | 模糊自适应 | 7.79 | 90.72 | 26.0 | 0.6453 |
|  | 传统FLL+PLL | 12.66 | 103.28 | 86.0 | 0.8552 |
| 场景三：50g加速度 +20g/s加加速度 (初始频偏500Hz) |  |  |  |  |  |
|  | 模糊自适应 | 40.24 | 354.03 | 419.0 | 0.9964 |
|  | 传统FLL+PLL | 91.98 | 456.02 | 626.0 | 1.1100 |

改善幅度汇总：

场景一：频率RMSE降低62.0%，峰值误差降低43.7%，牵引时间缩短36.6%，相位标准差降低16.9%
场景二：频率RMSE降低38.5%，峰值误差降低12.2%，牵引时间缩短69.8%，相位标准差降低24.6%
场景三：频率RMSE降低56.3%，峰值误差降低22.4%，牵引时间缩短33.1%，相位标准差降低10.2%

结论：

定量分析结果表明，模糊自适应算法在全部三种高动态场景下，所有四项性能指标均显著优于传统FLL+PLL方法。其中，频率RMSE改善幅度达38.5%~62.0%，牵引时间缩短33.1%~69.8%，充分验证了所提模糊PD预测前馈补偿架构在超高动态载波跟踪中的先进性。这些量化数据有力地回应了专家关于"如何凸显算法优势"的关切。